Stichpunkte pro Folie /ADS‑B Raspberry Pi Projekt

# Folie 1: Titel

## Kernaussage

Worum geht’s: Flugzeug‑Tracker auf Basis von ADS‑B

Ziel: Live-Karte + Speicherung + Auswertung

Plattform: Raspberry Pi (günstig, klein, läuft 24/7)

## Sprechtext (optional)

Kurz vorstellen: Projektname, wer du bist, Kontext (z. B. Ausbildung/IT).

In 1 Satz: „Wir empfangen Flugzeugdaten aus der Luft und machen daraus eine Web‑App mit Karte und Statistik.“

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Foto vom Aufbau/Receiver zeigen oder kurz den Pi in die Hand nehmen.

# Folie 2: Agenda

## Kernaussage

Kurzer Überblick über den Ablauf

Von Grundlagen (ADS‑B) → Architektur → Backend/DB → Frontend → Datenfluss → Praxis

## Sprechtext (optional)

Erwartungen setzen: „Am Ende wisst ihr, wie die Daten reinkommen, verarbeitet werden und in der Web‑App landen.“

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Bei Bedarf: grobe Zeit pro Block nennen (z. B. 5–10 min Basics, 10–15 min Umsetzung, Rest Demo/Probleme).

# Folie 3: Das Ziel

## Kernaussage

Live-Karte: Flugzeuge in der Umgebung in Echtzeit sehen

Dauerhafte Speicherung: Daten später erneut abrufen (History/Statistik)

Mehrwert: Suche, Auswertungen, Trend/Heatmap/Top‑Airlines (je nach Umsetzung)

## Sprechtext (optional)

Abgrenzung: Nicht „professioneller Flightradar‑Ersatz“, sondern Lern‑/Projekt‑Setup.

Warum speichern? Damit man nicht nur „jetzt“ sieht, sondern auch „was war gestern/letzte Woche“.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Use‑Case: „Wie viele Flüge pro Tag?“, „Welche Typen fliegen hier häufig?“, „Wann ist am meisten los?“

# Folie 4: ADS‑B Basics

## Kernaussage

ADS‑B = Automatic Dependent Surveillance‑Broadcast

Flugzeuge senden regelmäßig Positions-/Statusdaten (Broadcast, unidirektional)

Empfangbar mit günstiger SDR‑Hardware (z. B. RTL‑SDR) + Antenne

Wichtig: Nicht jedes Paket enthält alle Felder (z. B. Höhe/Speed/Callsign nicht immer)

## Sprechtext (optional)

„Automatic“: passiert automatisch im Flugzeug.

„Dependent“: abhängig von GNSS/GPS im Flugzeug.

„Broadcast“: wird in die Umgebung gesendet – jeder Empfänger kann mitlesen.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Kurz erwähnen: Frequenz typ. 1090 MHz (je nach Region/Setup).

# Folie 5: Systemarchitektur

## Kernaussage

Quelle: ADS‑B Signale → SDR‑Stick/Antenne → Raspberry Pi

Decoder: dump1090 liest Rohdaten und erzeugt JSON/States

Backend (Node/Express): liest JSON, reichert an, speichert in SQLite

Frontend (statisch): Karte/Charts ruft API ab und zeigt Daten

## Sprechtext (optional)

Einmal „von links nach rechts“ erklären: Empfang → Decode → Verarbeitung → Anzeige.

Betonen: Komponenten sind bewusst simpel gehalten (leicht zu deployen/zu warten).

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Diagramm: Datenpfade farblich erklären (live vs. gespeichert).

# Folie 6: dump1090: aircrafts.json

## Kernaussage

dump1090 liefert eine Datei/Endpoint mit aktuellen Flugzeugen (z. B. aircrafts.json)

Daten sind „Momentaufnahme“: nur Flugzeuge, die gerade empfangen werden

Felder können fehlen oder sich ändern → Backend muss robust sein (Fallbacks/Defaults)

## Sprechtext (optional)

Beispiel nennen: ICAO‑Hex ist fast immer da, Callsign nicht immer.

Warum JSON? Einfach zu parsen und für Web/JS ideal.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: kurz einen JSON‑Ausschnitt zeigen (1–2 Objekte) und Felder erklären (hex, lat/lon, alt, speed).

# Folie 7: Backend – Bausteine

## Kernaussage

Express.js: REST‑API (Routes, Middleware, Responses)

date‑fns: Datums-/Zeitformatierung (z. B. Start/Ende, Aggregation pro Stunde/Tag)

SQLite3: lokale Datei‑DB für schnelle Speicherung ohne DB‑Server

## Sprechtext (optional)

Warum Node/Express? Schnell, viel Ecosystem, passt gut zu JSON.

Warum date‑fns? Kleine, modulare Funktionen statt „riesige“ Date‑Libs.

Warum SQLite? Für ein Pi‑Projekt: wenig Overhead, Backup ist nur eine Datei.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: kurz die API‑Endpoints aufzählen (z. B. /api/live, /api/stats, /api/flight/:id).

# Folie 8: Backend Codebeispiel

## Kernaussage

JSON einlesen/parsen (aus dump1090)

Validieren: fehlende Felder abfangen (null/undefined)

In DB schreiben: prepared statements / Transaktionen

API‑Response: gefilterte, saubere Daten zurückgeben

## Sprechtext (optional)

Beim Code erklären: „Was kommt rein?“, „Was wird geprüft?“, „Was kommt raus?“

Hinweis auf Fehlerbehandlung: try/catch, Logs, Health‑Checks.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Live‑Demo: Backend starten, einmal Endpoint im Browser/Terminal aufrufen (curl).

# Folie 9: Datenbank: SQLite3

## Kernaussage

Was ist das? Serverlose Datenbank in einer Datei

Vorteile: kein DB‑Server, wenig Setup, gut für kleine/mittlere Datenmengen

Backup/Move: Datei kopieren reicht

Nachteile: viele parallele Writes sind schwieriger; DB wächst ohne Cleanup

## Sprechtext (optional)

Konzept: Welche Tabellen? (z. B. flights, positions, stats, aircraft_meta)

Indexe erwähnen: z. B. auf timestamp/hex für schnelle Suche.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: „Retention“ erwähnen: alte Rohpositionen verdichten/löschen (z. B. 30 Tage).

# Folie 10: API: Datenanreicherung

## Kernaussage

Nur ADS‑B reicht nicht immer: Hex‑ID sagt noch nicht „welches Flugzeug“

Externe Quellen: HEXDB.io (Zuordnung Hex → Registrierung/Typ/Operator)

Planespotters.net (Infos + Fotos/Flotten/Historie)

Caching: nicht bei jedem Update extern anfragen (Rate‑Limits, Performance)

## Sprechtext (optional)

Erklären: „Anreicherung“ passiert typ. 1x pro neues Flugzeug und wird gespeichert.

Datenschutz/Netz: nur öffentlich verfügbare Fluginfos, kein Tracking von Personen.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Screenshot/Beispiel eines angereicherten Datensatzes zeigen (typ, reg, operator).

# Folie 11: Frontend (statisch)

## Kernaussage

Leaflet: Karte + Marker/Popups für Flugzeuge

Chart.js: Diagramme (z. B. Flüge pro Stunde/Tag, Top‑Typen)

Bootstrap 5: Layout, Grid, responsive UI

Statische Dateien: schnell auslieferbar (kein SSR nötig)

## Sprechtext (optional)

Warum statisch? Einfach deployen, wenig Abhängigkeiten, schnell auf dem Pi.

CORS/Fetch: Frontend ruft Backend‑API per HTTP ab.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: kurz die Seiten nennen (Start, Statistik, Suche) und was sie zeigen.

# Folie 12: ePaper Codebeispiel

## Kernaussage

Zusatz‑Output: kleines ePaper zeigt Status/Top‑Flüge

Typische Inhalte: Zeit, Anzahl Flugzeuge, „nächstes“/stärkstes Signal

Update‑Intervall: nicht zu oft (E‑Paper langsam, schont Hardware)

## Sprechtext (optional)

Motivation: „Headless“ Anzeige direkt am Gerät ohne Monitor.

Hinweis: ePaper braucht oft eigenes Library‑Setup und Bild‑Rendering.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Demo-Idee: Foto oder kurzes Video vom ePaper im Betrieb.

# Folie 13: Frontend: Startseite (1)

## Kernaussage

Live‑Karte im Mittelpunkt

Filter: z. B. nur mit Callsign, nur bestimmte Höhen/Entfernungen

Popup‑Infos: Callsign, Höhe, Speed, Typ/Operator (wenn angereichert)

## Sprechtext (optional)

Interaktion erklären: zoomen, klicken, Details aufklappen.

Performance: Marker‑Update in festen Intervallen (z. B. 1s).

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: „Clustering“ erwähnen, falls viele Flugzeuge gleichzeitig.

# Folie 14: Frontend: Startseite (2)

## Kernaussage

Detailansicht / Sidebar (falls vorhanden): Verlauf/letzte Positionen

Anzeige von Empfangsqualität (z. B. Messages/s, Signal, Anzahl Aircraft)

## Sprechtext (optional)

Übergang: „Karte zeigt live – aber Statistik zeigt das große Bild.“

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: kleines Diagramm/Counter auf Startseite (Flights today).

# Folie 15: Frontend: Statistiken (1)

## Kernaussage

Aggregationen: Flüge pro Stunde/Tag

Top‑Flugzeugtypen/Operator

Durchschnittshöhe/Speed (wenn gespeichert)

## Sprechtext (optional)

Erklären, woher die Werte kommen: aus DB‑Abfragen, nicht aus Live‑JSON.

Wichtig: Datenqualität abhängig von Empfang (Antenne/Position/Wetter).

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Zeitraum‑Filter (Heute, 7 Tage, 30 Tage).

# Folie 16: Frontend: Statistiken (2)

## Kernaussage

Vergleichsdiagramme: Wochentag vs. Wochenende

Peak‑Zeiten erkennen

„Data Story“: Was fällt auf? (z. B. morgens mehr Linienflüge)

## Sprechtext (optional)

Kurz interpretieren: 1–2 Beobachtungen nennen, nicht nur Diagramm zeigen.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Export (CSV) oder Screenshot für Bericht.

# Folie 17: Frontend: Flugsuche

## Kernaussage

Suche nach Callsign/Registrierung/Hex

Detailseite: Zeitstempel, Route/Positionen (wenn gespeichert)

Use‑Case: „War Flug X heute hier?“

## Sprechtext (optional)

Hinweis auf Indizes in DB (sonst wird Suche langsam).

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Autocomplete / Vorschläge aus DB.

# Folie 18: Datenfluss

## Kernaussage

1) Empfang & Decode (dump1090)

2) Backend pollt/liest JSON

3) Normalisieren + optional anreichern

4) Speichern in SQLite

5) Frontend holt Live + Stats über API

## Sprechtext (optional)

Zwei Ströme betonen: Live‑Daten (schnell) vs. DB‑Daten (History/Stats).

Fehlerstellen: Netz zu externen APIs, DB‑Locks, fehlende Felder.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: kurze „Sequence“ erzählen: neues Flugzeug taucht auf → Meta wird einmal geholt → danach nur Positionsupdates.

# Folie 19: Datenbank Problem & Lösung

## Kernaussage

Symptom: Nach Reboot schlagen SQLite‑Writes fehl (erst beim ersten Write sichtbar)

Ursache: Race Condition beim Start + fehlende Schreibrechte/DB‑Init noch nicht fertig

Fix 1: Startreihenfolge – Server erst nach await initDb() starten

Fix 2: Rechtecheck ensureDbWritable() mit klarer Fehlermeldung

Fix 3: DB‑Pfad konfigurierbar (z. B. anderer Mount/Ordner)

## Sprechtext (optional)

Wichtiges Learning: „Reboot‑Tests“ sind Pflicht, nicht nur „läuft einmal“.

Logs/Monitoring erwähnen: Fehler früh sichtbar machen.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Wie getestet? (Reboot‑Loop, Docker/Service‑Restart, systemd).

# Folie 20: Gehäuse

## Kernaussage

3D‑Druck‑Gehäuse für Pi + SDR + ggf. ePaper

Material: PETG (zäh, gute Layerhaftung, wenig Warping)

Temperatur: Dauergebrauch typ. ~60–70 °C

Ziel: Schutz + ordentliche Kabelführung + Stabilität

## Sprechtext (optional)

Warum PETG: guter Kompromiss zwischen PLA (einfach) und ABS (härter zu drucken).

Achte auf: Lüftung/Heat‑Management, Antennenkabel‑Durchführung.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Fotos vom Druck/Assembly, Explosionsskizze.

# Folie 21: Praxistest

## Kernaussage

Aufbau: Antenne positionieren (Höhe/Standort wichtig)

Messwerte: Anzahl Aircraft, Reichweite, Messages/s, Stabilität 24/7

Ergebnis: Was hat gut funktioniert, was nicht?

## Sprechtext (optional)

Kurz erzählen: 1–2 echte Beobachtungen (z. B. Reichweite X km, nachts weniger Traffic).

Nächste Schritte: bessere Antenne, Filter (1090MHz), langfristige Statistik.

## Mögliche Ergänzungen / Demo

Optional: Live‑Demo Karte + ein aktuelles Flugzeug anklicken.